电子海图显示与信息系统

技术要求

- 执行的标准

本规格书执行下列法规、标准规范等。其最新版本适用于本规格书。

IEC 61174-2015	海上导航和无线电通信设备及系统  电子海图显示和信息系统（ECDIS）

操作和性能要求、测试方法及要求的测试结果

GB/T 43053-2023	海上导航和无线电通信设备及系统  电子海图显示与信息系统（ECDIS）

操作和性能要求、测试方法及要求的测试结果

IEC 62288-2024	海上导航和无线电通信设备及系统  船载导航显示器上导航相关信息的

显示 一般要求、测试方法和所需测试结果合并版

IHO S-57	3.1版	数字水文数据传输标准

IHO S-52	6.1版	ECDIS的海图内容和显示方面

IHO S-52	PresLib4.0版  ECDIS的演示库、S-52附件A

IHO S-63	1.2版	数据保护方案

GJB438C-2021	军用软件开发文档通用要求

- 功能要求

  - 海图综合态势展示

- 标准符合性：核心显示与操作需符合IEC 61174-2015、IEC 62288-2024、GB/T 43053-2023；海图数据处理需符合IHO S-57 3.1版、IHO S-63 1.2版、IHO S-52 6.1版及IHO S-52 PresLib 4.0版标准。

- 接入并展示标准电子海图（S-57/S-63），支持海图自动匹配、选择、缩放、漫游、图层控制（基础/标准/全部），可开关显示特定要素。

- 支持IMO要求的多种配色模式（白天、黄昏、夜晚），夜间模式亮度需符合规范。

- 支持“正北向上”和“船艏向上”模式切换，以及“真实位移”和“相对位移”模式。

  - AIS/雷达等目标信息的处理与显示

- 基于OpenGL技术实现雷达回波图像在电子海图上的实时叠加，集成并处理来自雷达、AIS、ARPA等导航设备的动态数据。

- 将AIS目标符号、雷达回波、ARPA跟踪目标与本船符号，准确叠加在电子海图上的相应地理位置。

- 可选显示AIS目标船舶的关键信息（航向、航速、船名、MMSI等）和ARPA跟踪预测信息。

- 支持叠加显示自定义GIS要素，如电子围栏、风险区域等。

- 可叠加显示潮汐、海流、气象信息以及海道测量局发布的临时通告（AIO等）。

  - 航线规划

- 支持手动或自动航线设计，允许灵活地添加、删除、拖动、排序航向点和航段。

- 自动执行航线安全检查，在规划阶段提示航线段是否穿过浅水、禁航区或接近危险物。

- 允许用户为航线设定安全参数，包括吃水、安全等深线、偏航阈值（XTD）、船舶尺寸等。

- 具备航行计算能力，包括两个地理位置间的真距离和方位、航行时间估算（ETA）。

- 实时叠加船舶位置（基于GPS/DGPS），连续监控船舶是否严格按照计划航线行驶。

- 具备连续记录并存储历史航迹、船位、速度、航向和报警事件的能力，用于航后分析和VDR备份。

  - 安全等深线与水深告警

- 允许用户输入船舶吃水和富裕水深，系统自动计算并设置安全等深线和安全轮廓线。

- 在海图上突出显示浅于安全等深线的水域（通常为蓝色），将安全水域显示为白色或其他安全色。

- 当本船或其安全轮廓线即将进入不安全水域时，系统需立即发出声光告警（防搁浅告警）。

- 当船舶即将穿越或进入预设的禁航区、限航区、港口报告区、或自定义电子围栏时，立即报警。

- 在船舶运动方向上，预测船舶未来安全矢量将接近孤立危险物或未知的浅水区时，触发报警。

- 根据AIS/雷达目标数据，提供CPA/TCPA（最近会遇点/时间计算），并在风险超过阈值时触发碰撞预警。

  - 航行监控导航与安全预警

- 当船舶实时位置偏离计划航线超过设定的偏航阈值（XTD）时，立即发出告警。

- 对传感器故障（如GPS信号丢失、陀螺罗经数据异常）、海图更新延迟、电源切换等系统级故障发出告警。

- 遵循IMO/IHO规范，对报警进行优先级分类（紧急、警报、指示），并采用不同声光模式。

- 提供告警/预警信息列表，允许船员确认、消除告警。

  - 个性化设置需求

- 提供直观的图形化界面，菜单层级简洁明了，支持常用功能快捷键访问。

- 软件界面需适配高分辨率显示，支持通过软件指令调节背景亮度以适应夜间模式。

- 对删除航线、修改安全参数等重要操作，需弹出确认对话框，要求船员进行二次确认，防止误操作。

  - 基础平台与架构要求

- 跨平台兼容性：软件必须支持跨架构与跨操作系统部署，具体包括硬件平台（龙芯、飞腾、瑞芯微）和操作系统（麒麟、Ubuntu），并保证长期稳定运行。

- 多设备协同：软件架构需支持多台设备按优先级运行。

- 采用模块化软件架构，预留标准数据接口，支持后续接入新型号导航传感器或功能模块。

  - 数据维护与合规

- 具备接收、解析和应用官方发布的S-63加密格式海图更新数据的能力，并生成更新记录。

- 定期自动备份系统内部存储结构（SENC）和所有航行记录，确保数据安全。

- 软件接口需遵循NMEA0183/2000协议与船载设备进行数据通信。

- 性能要求

1）一般操作响应时间（数据查阅、图表显示等操作）：＜2s；

2）系统初始化时间：＜10s；

3）一般数据查询时间：＜5s；

4）一般数据汇总时间：<10s；

5）指令响应率：100%；

6）系统服务稳定性：99%；

7）特殊操作超过该时间则需要给予用户明确的等待时间或进度条提示。

- 非功能性要求

除功能性要求外，还对电子海图显示与信息系统的非功能性要求（如可靠性、安全性、保障性、维修性、测试性、环境适应性等）作出了详细规定。以下是基于标准的核心非功能性要求的详细描述：

  - 可靠性要求

海图数据加载准确完整，海图初始化时间<=8S，海图响应时间<=2S；航线安全检查结果准确率高于99%；存储介质可靠；接口通信具备错误校验和自动重连机制，以保证数据链路的可靠

  - 安全性要求

- 系统部署运行软硬件环境满足全军统一国产化要求。

- 系统上线运行前必须进行整体安全性测试，并提供安全测试报告；系统管理人员必须进行严格培训，能熟练进行系统管理；

- 对访问用户按照岗位业务进行灵活的权限设计，建立严格的授权机制；严禁在正式运行的系统与数据库中进行测试操作。

- 支持按照军用计算机网络安全防护标准进行网络软硬件部署配置。

  - 保障性要求

软件随主机设备移交时，应同时移交用户使用手册。软件移交后，需要配合联试和使用进行维护，对软件的更改做好记录，同时需保持文档与代码的可追溯性和一致性。

  - 维修性要求

功能模块（如数据接入、告警管理、系统配置等）之间须具有定义清晰、稳定的接口；

MTTR（平均维修时间）：≤0.5小时。

  - 测试性要求

系统及其各模块在设计和实现时须充分考虑可测试性，包括提供必要的测试接口或机制，支持自动化测试的实施，以便于进行有效的单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。

  - 环境适应性要求

软件运行环境：硬件平台（龙芯、飞腾、瑞芯微）和系统（麒麟、Ubuntu）。

- 接口需求

    - 内部接口

安全告警与风险接口：操作过程中提供及时的视觉、听觉反馈。如点击按钮后，按钮会有颜色变化或轻微震动反馈；执行操作成功或失败时，会通过不同的提示音和屏幕提示告知船员。对于重要操作，如删除航线，会弹出确认对话框，要求船员二次确认，防止误操作。

航线规划与监控接口：航线规划功能可通过点击特定图标，在海图上进行航点绘制和编辑。采用直观图形化界面，通过菜单、按钮、图标等元素，实现对电子海图显示与信息系统的各项操作。菜单层级简洁明了，方便船员快速找到所需功能；

数据库数据读写接口：海图底图存储或载遵循IHO S-57标准，实现与电子海图数据（ENC）的交互，将ENC数据转换为系统内部存储结构（SENC）。支持官方发布的海图更新数据（如S-63加密格式）的接收、解析和应用，确保海图信息的及时性和准确性。

海图显示与态势融合接口：采用直观图形化界面，通过菜单、按钮、图标等元素，实现对电子海图显示与信息系统的各项操作。菜单层级简洁明了，方便船员快速找到所需功能；按钮和图标设计符合人体工程学，便于点击和识别。例如，按钮和图标设计符合人体工程学，便于点击和识别。例如，航线规划功能可通过点击特定图标，在海图上进行航点绘制和编辑。

    - 外部接口

外部数据与文件系统：支持与外部设备（如USB存储设备、便携式电脑）的数据交换，便于海图数据的备份、航线文件的导入导出。采用通用的数据格式（如CSV、XML），确保与其他系统的数据兼容性。例如，船员可将规划好的航线导出为CSV文件，通过USB存储设备传输到其他船舶的电子海图显示与信息系统系统中。

传感器与导航设备：与定位系统（如GPS、北斗）、电罗经、计程仪等设备进行数据通信，接收船舶的位置、航向、速度等信息。采用NMEA 0183或NMEA 2000等标准协议，实现数据的稳定传输和解析。例如，通过NMEA 0183协议接收GPS设备发送的船位数据，并在海图上准确显示船舶实时位置。新增与BNWAS（桥楼航行值班报警系统）、VDR（航行数据记录仪）、BAM（船舶安保报警系统）、MSI（航海气象信息系统）、INS（惯性导航系统）等系统的接口。通过这些接口，实现数据共享和功能协同。如与MSI系统连接，获取气象预报信息，并在海图上叠加显示风浪、台风路径等气象数据，辅助船员进行航线决策。

人机交互与控制HMI：支持多种输入方式，如触摸屏、鼠标、键盘、轨迹球等。触摸屏操作直观便捷，适合快速调整显示参数或选择功能；鼠标和键盘则便于进行复杂的文字输入和精确操作，如输入港口名称进行搜索。

- 设计约束

需求标识符：DZHT_2025_DesignRestrict。

电子海图显示与信息系统的设计约束如下：

- 本项目研制工作的开展必须严格遵守相关保密规定；

- 本软件支持用户操作界面与显示，采用C++编程语言；

- 软件采用分层结构和模块化设计，设计是充分考虑继承性、灵活性和可维护性。

- 质量监督和检验验收要求

  - 质量监督要求

乙方应当接受甲方质量体系及客户代表机构的监督和评价，应当确保甲方及经甲方同意的

有关方有权进入与本规格书有关现场，开展过程及产品质量监督，以验证乙方对规格书要求的

遵守情况，乙方应当提供必要的数据、记录、文件等资源支持。

甲乙双方应当在产品检测评价标准、缺陷判据、抽样方法等方面达成一致，由合同甲方制

定《电子海图显示与信息系统软件验收大纲》文件。

  - 检验验收要求

    - 检验验收种类和方式

乙方应配合甲方完成外包验收工作，验收按照甲方编制的验收大纲、规范中相关要求执行。

乙方需提供给甲方的外包验收交付物见表1。

表1  乙方需提供给甲方的交付物

| 序号 | 交付物名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付软件源代码和可执行文件在2套甲方提供的设备上能可靠运行 | 2套 | 实物 |
| 2 | 交付软件源代码（含完整注释）及可执行文件 | 1份 | 纸质、光盘 |
| 3 | 软件部署及运维指南 | 1份 | 纸质、光盘 |
| 4 | 按GJB438C-2021提供技术文档 | 1套 | 纸质、光盘 |

    - 拒收准则

甲乙双方应当按照7.2.1条要求开展产品检测和评价，有下列情形时，甲方有权拒收

交付的产品：所交付产品为不合格产品的；所交付产品含有侵权纠纷的；提交产品尚未完成甲

方的设计要求；乙方对甲方提出的纠正措施要求未作答复或提供的纠正措施不能接受的；在甲

方要求不得让步接收的产品中存在让步接收情况的。

5 违约处罚及责任追究

乙方出现如交付产品不合格、使用中出现批次性质量问题、质量问题导致甲方或甲方顾客

损失等情况时，乙方应负责更换并承担所有处理费用，并赔偿甲方损失。

乙方出现使用侵权纠纷、出具虚假数据或结论、不及时反馈甲方质量质询等情况时，甲方

有权采取暂停交付或取消供应商资格等措施。

乙方出现弄虚作假，隐瞒重大设计缺陷、制造缺陷、质量问题或隐患，出具虚假数据或结

论，产品重大质量事故隐瞒不报、谎报或故意延误报告，故意将不合格品交付，存在以次充好、

以假充真等情形时，构成犯罪的，依法追究刑事责任。